Ausschreibungstexte für AS 35 All-In-One und Zubehör

- Digitale Kommunikationszentrale

Zentraleinheit des Telekommunikationssystems

Digitale Kommunikationszentrale mit 16 Ports im Grundausbau zum Anschluss von analogen, digitalen oder Systemendgeräten.

Grundausbau

- 2 x Amt analog mit CLIP-Erkennung für FSK oder DTMF Standard, 2-adrig

- 2 x ISDN Anschluss schaltbar für Extern- oder Internbetrieb.
Bei Externbetrieb verwendbar für Mehrgeräte- oder Anlagenanschluss nach DSS1 Protokoll. Kanalstruktur 2 x B (64 kbps) + 1 x D (16 kbps)
Bei Internbetrieb verwendbar als Mehrgeräteanschluss zum Anschluss von 2 Systemtelefonen bis zu 8 div. ISDN-Endgeräten. Unterstützte Protokolle DSS1 und herstellerspezifisches Protokoll für den gleichzeitigen Betrieb von Systemtelefonen und Standard ISDN-Endgeräten.
Kanalstruktur 2 x B (64 kbps) + 1 x D (16 kbps), Reichweite bis zu 130m, 4-adrig

- 12 x analoge Teilnehmeranschlüsse mit symmetrischer Anschaltung. Unterstützte Wahlverfahren IWV oder MFV. Datenübertragung bei Modems mit bis zu 33.6k nach V.34+ Protokoll, CLIP-Funktion zur Anzeige von Rufnummerninformationen (sofern vom Endgerät unterstützt) und 16 KHz Gebührenimpulserzeugung.
Reichweite bis zu 800m, 2-adrig

- 1 x RS-232 Schnittstelle über 9pol. Sub-D Buchse für PC- oder Druckeranschluss. Bei Anschluss an den PC mit folgenden Funktionen:
Systemkonfiguration und Konfiguration des Telefonbuches, Auslesen von Gebührendaten, Download neuer Firmware, CTI-Software, TAPI-Schnittstelle, Least-Cost-Routing und Timersteuerung.
Zum Anschluss an einen Drucker mit der Möglichkeit, die Gebührendaten auszudrucken.

- 1 x USB Schnittstelle für PC-Anschluss mit ISDN-Modem Funktionalität über CAPI 2.0 Schnittstelle.

ISDN – Leistungsmerkmale

- Anrufweiterschaltung in den Varianten ständig, bei besetzt oder nicht melden

- Dreierkonferenz intern / extern

- Makeln

- Parken

- Rückruf bei besetzt

- Fangen, feststellen böswilliger Anrufer

- Direkte Umleitung der Nebenstellen am Anlagenanschluss (Partial Rerouting)

- Anzeigen/Unterdrücken der eigenen Rufnummer

Anlagen Leistungsmerkmale

- Sparwahl, externe Teilnehmer können sich mit einem Code identifizieren und automatisch weitervermittlen lassen z.b. ein Handy kann sich über die Anlage automatisch ins Festnetz weitervermitteln lassen und einen Teilnehmer aus dem zentralen Telefonbuch anwählen.

- Schaltbox, ein externer Teilnehmer kann über eine einrichtbare Rufnummer Funktionen in der Anlage schalten (Tag-/Nachschaltung, Relais etc.).

- Automatische Wahl

- detaillierte Gebührenkontrolle mit 2.000 Gesprächsdatensätzen. Datensätze bleiben auch bei Netzausfall erhalten.

- Zentrales alphanumerisches Telefonbuch mit 1.000 Zielen

- Individuelle Wartemusik

- Ansage vor Melden und Ansage bei Besetzt

- Wartefeld mit bis zu 8 Teilnehmern

- Weckruf mit persönlicher Ansage der Weckzeit

- Ansage bei aktivierten Alarmeingang

- Automatische Ansage bei Aktivierung der Türklingel

- Raumüberwachung

- Spontane Amtsholung je Nebenstelle

- Taschengeldkonten je Teilnehmer

- X.31 am internen S0-Bus für z.B. ecTerminal

- Dreierkonferenz intern / extern

- Rückfrage, Halten und Vermitteln

- Rückruf intern

- Rufumleitung intern oder extern in den Varianten ständig, bei besetzt oder nicht melden

- Heranholen von Rufen und Rufübernahme (Pick-Up)

Anlagen Konfiguration

- 6 Amtsberechtigungsstufen plus der Möglichkeit Einträge aus dem zentralen Telefonbuch zu wählen

- Busy on Busy je Leitung schaltbar

- 7 Dienstekennungen (Telefon, Anrufbeantworter, Telefax, Modem, Kombiport, Funkzelle, Audiomodul)

- Fernkonfiguration der Anlagendaten und Systemtelefoneinstellungen und Fernladen der Firmware

- 2 x Rufverteilung Tag- und Nachtschaltung plus Rufweiterschaltung nach 1-8 Klingelzeichen variabel einstellbar

- 20 Sperrnummern

- 40 Freinummern

- 1 Notrufnummer (bei Systemtelefonen 2)

- Bis zu 99 interne Rufnummern mit Namen verwaltbar

- variabler Rufnummernplan 1-4 stellig

- 20 Gruppen mit Namen und jeweils mit bis zu 10 Teilnehmern

- 64 Einträge für externe MSNs oder Durchwahlen mit Namen

- 2 Rufnummern je analoges Endgerät oder Systemtelefon programmierbar

- CLIP Funktion mit Anzeige der Rufnummer, Name aus dem Telefonbuch, Datum / Uhrzeit. Zusätzlich kann eine zusätzliche 0 für die Amtsholung vorangestellt werden.

- Gebührenimpuls je Nebenstelle schaltbar

- 5 Rufrhythmen je analoges Endgerät oder Systemtelefon programmierbar

- Codeziffern zur Sperrung von Anlagenmerkmalen oder Endgerätefunktionen

- Zeitsteuerung mit Wochenprofilautomatik zur Schaltung von 10 verschiedenen Vorgängen

Kommunikationssoftware

Software für Win 98, ME, 2000 und XP zur Kommunikation mit der Anlage über die serielle Schnittstelle (Com 1-4) oder mittels CAPI über die USB-Schnittstelle oder den internen ISDN-Bus in Verbindung mit einer ISDN PC-Karte.

- TK Suite Set Konfigurationsprogramm zur Einstellung aller Anlagendaten mit der Möglichkeit die Daten auf einem externen Datenträger zu speichern oder auszudrucken

- TK Suite Bill Gebührenauswertung mit vielfältigen Reportfunktionen zum Ausdruck oder Anzeige auf dem Bildschirm

- TK Suite Contact Adress- und Kontaktverwaltung

- TK-Suite Client CTI-Anwendung für computerunterstützte Telefonie

- TAPI-Treiber zur Kommunikation mit externen Anwendungen

- AIS-Konfigurator zum Laden und Speichern von Ansagen, sowie der Konvertierung von Wave-Dateien

Maße:	H:32,2cm x B:24,4 cm x T:8,1 cm
Gewicht:	1,6 kg
Leistungsaufnahme:	35 Watt

Fabrikat:	AGFEO
Typ:	AS 35 All-In-One

komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

- Telefon

Tischtelefon zum Anschluss an den analogen Anschluss einer TK-Anlage

Leistungsumfang:

- 4 fest programmierte Funktionstasten

- 2 frei programmierbare Funktionstasten

- 10 frei programmierbare Kurzwahltasten

- 12-teilige Tastatur (Tasten 0-9, *,#)

4 fest programmierte Funktionstasten mit folgenden Funktionen:

- Kurzwahltaste, zur Aktivierung der Kurzwahl

- Programmier-/Stummtaste, zum Einleiten des Programmiermodus oder Stummschalten während des Gespräches

- R-Taste, für Rückfrage oder Makeln zwischen zwei Verbindungen

- Wahlwiederholung, zum Wählen der zuletzt gewählten Rufnummern

Farbe:	schwarz oder silber
Zubehör:	Anschlussschnur mit TAE-Stecker

Fabrikat:	AGFEO
Typ:	Telefon T 10

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

- Telefon

Tischtelefon zum Anschluss an den analogen Anschluss einer TK-Anlage

Leistungsumfang

- 3-zeiliges Display mit Anzeige von Datum, Uhrzeit, Anrufliste und Funktionsanzeige

- 13 fest programmierte Funktionstasten

- 3 frei programmierbare Funktionstasten

- 10 frei programmierbare Kurzwahltasten

- 12-teilige Tastatur (Tasten 0-9, *,#)

- 1 Buchse für den Anschluss eines Headsets

13 fest programmierte Funktionstasten mit folgenden Funktionen:

- Lautsprechertaste, zur Aktivierung des Freisprechens

- R-Taste, für Rückfrage oder Makeln zwischen zwei Verbindungen

- Wahlwiederholung, zum Wählen der zuletzt gewählten Rufnummern

- Stummtaste, zum Stummschalten während des Gespräches

- Programmiertaste, zum Aktivieren des Programmiermodus

- Speichertaste, zum Speichern der Einstellungen

- Laut/Leise Tasten, zum Einstellen der Lautstärke

- Telefonbuch-Taste, zum Aktivieren des Telefonbuches

- Hoch/Runter Taste, zum Blättern in den Einstellungen

- Wählen-Taste, zur Wahl aus der Anrufliste oder dem Telefonbuch

Farbe:	schwarz oder silber
Zubehör:	Anschlussschnur mit TAE-Stecker

Fabrikat:	AGFEO
Typ:	Telefon T 15

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

- Schnurlos Telefon

schnurloses Telefon zum Anschluss an den analogen Anschluss einer TK-Anlage nach DECT-GAP Standard.

Leistungsumfang

- grafisches Farb-Display mit Anzeige von Datum, Uhrzeit, Anrufliste und Funktionsanzeige

- 5 fest programmierte Funktionstasten

- 1 Navigationstaste (Oben, Unten, Links, Rechts)

- 10 frei programmierbare Kurzwahltasten

- 12-teilige Tastatur (Tasten 0-9, *,#)

- 1 Buchse für den Anschluss eines Headsets

5 fest programmierte Funktionstasten mit folgenden Funktionen:

- Kombinierte Annehmen-Taste mit Freisprech- und Lautsprechertaste

- Auflegen-Taste

- R-Taste, für Rückfrage oder Makeln zwischen zwei Verbindungen

- 2 SoftKeys in Abhängigkeit des Menu-Kontextes

Farbe:	silber
Zubehör:	Anschlussschnur mit TAE-Stecker

Fabrikat:	AGFEO
Typ:	Telefon DECT 15

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

- Schnurlos Telefon

schnurloses Telefon zum Anschluss an den analogen Anschluss einer TK-Anlage nach DECT-GAP Standard.

Leistungsumfang

- grafisches Farb-Display mit Anzeige von Datum, Uhrzeit, Anrufliste und Funktionsanzeige

- 4 fest programmierte Funktionstasten

- 2 frei programmierbare Funktionstasten

- 1 Navigationstaste (Oben, Unten, Löschen, OK)

- 10 frei programmierbare Kurzwahltasten

- 12-teilige Tastatur (Tasten 0-9, *,#)

4 fest programmierte Funktionstasten mit folgenden Funktionen:

- Kombinierte Annehmen-Taste mit Freisprech-, Lautsprechertaste und Wahlwiederholung

- Auflegen-Taste

- Anruflisten-Taste

Farbe:	anthrazit
Zubehör:	Anschlussschnur mit TAE-Stecker

Fabrikat:	AGFEO
Typ:	Telefon DECT 25

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

- Systemtelefon

Tischtelefon zum Anschluss an den internen ISDN-Bus einer AGFEO TK-Anlage

Leistungsumfang

- bewegliches, 2-zeiliges Display mit Uhrzeit, Belegt- und Funktionsanzeige

- 9 fest programmierte Funktionstasten

- 3 kontextabhängige Funktionstasten

- 10 frei programmierbare Funktionstasten mit LED-Signalisierung

- 12-teilige Tastatur (Tasten 0-9, *,#)

- 1 Buchse für den Anschluss eines schnurgebundenen Headsets

- 1 Buchse für den Anschluss eines externen Netzteils

- 1 Steckplatz für UnTangler-Montage im Handapparat

10 fest programmierte Funktionstasten mit folgenden Funktionen:

- Pfeiltasten, zum Vor- und Zurückblättern

- Set-Taste, zum Einleiten des Programmiermodus

- Telefonbuch, zum Aufruf des zentralen Telefonbuchs

- Wahlwiederholung, zum Wählen der zuletzt gewählten Rufnummern

- Lautsprecher, zum Aktivieren des Lautsprechers oder des Freisprechens mit LED-Signalisierung bei eingeschaltetem Lautsprecher

- Plus und Minus-Tasten, zum Steuern der Lautstärke

- Mail-Taste, zur Anzeige der Anruferliste oder Mailbox mit LED-Signalisierung

10 frei programmierbare Funktionstasten für bis zu 40 verschiedene Funktionen:

- Türöffner-Funktion, Leitungstasten, Interntasten, Durchsage, Konferenz, Makeln, Tag-/Nachtschaltung, Rufumleitung, Heranholen, Weckruf, Zielwahltasten, usw.

Farbe:	schwarz, weiss oder silber
Zubehör:	Anschlussschnur mit RJ45-Stecker

Fabrikat:	AGFEO
Typ:	Systemtelefon ST 21

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

- Systemtelefon

Tischtelefon zum Anschluss an den internen ISDN-Bus einer AGFEO TK-Anlage

Leistungsumfang

- 4-zeiliges beleuchtetes Display mit Uhrzeit, Belegt- und Funktionsanzeige

- 11 fest programmierte Funktionstasten

- 20 frei programmierbare Funktionstasten durch Doppelbelegung, davon 10 mit LED-Signalisierung

- 12-teilige Tastatur (Tasten 0-9, *,#)

- 1 Buchse für den Anschluss eines Headsets

10 fest programmierte Funktionstasten mit folgenden Funktionen:

- Pfeiltasten, zum Vor- und Zurückblättern

- CLEAR, zum Löschen einer Anzeige oder von Daten

- OK, zum Bestätigen von Eingaben

- STOP, zum Trennen einer Verbindung oder zum Abbrechen eines Vorgangs

- Set-Taste, zum Einleiten des Programmiermodus

- Umschalt-Taste, zum Aufrufen der zweiten Tastenebene

- Telefonbuch, zum Aufruf des zentralen Telefonbuchs

- Wahlwiederholung, zum Wählen der zuletzt gewählten Rufnummern

- Lautsprecher, zum Aktivieren des Lautsprechers oder des Freisprechens mit LED-Signalisierung bei eingeschaltetem Lautsprecher

- Mail-Taste, zur Anzeige der Anruferliste oder Mailbox mit LED-Signalisierung

20 frei programmierbare Funktionstasten für bis zu 40 verschiedene Funktionen:

- Türöffner-Funktion, Leitungstasten, Interntasten, Durchsage, Konferenz, Makeln, Tag-/Nachtschaltung, Rufumleitung, Heranholen, Weckruf, Zielwahltasten, usw.

Optionale Erweiterungen

- Zusatztastenfeld mit LED-Unterstützung

- Digitaler Anrufbeantworter

- Modul zur Steuerung schnurloser Headsets

Farbe:	schwarz, weiss oder silber
Zubehör:	Anschlussschnur mit RJ45-Stecker

Fabrikat:	AGFEO
Typ:	Systemtelefon ST 30

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

- Systemtelefon

Tischtelefon zum Anschluss an den internen ISDN-Bus einer AGFEO TK-Anlage

Leistungsumfang

- bewegliches, 4-zeiliges und beleuchtetes Display mit Uhrzeit, Belegt- und Funktionsanzeige

- 9 fest programmierte Funktionstasten

- 3 kontextabhängige Funktionstasten

- 20 frei programmierbare Funktionstasten durch Doppelbelegung, davon 10 mit LED-Signalisierung

- 12-teilige Tastatur (Tasten 0-9, *,#)

- 1 Buchse für den Anschluss eines schnurlosen (nach DHSG Standard) oder schnurgebundenen Headsets

- 1 Buchse für den Anschluss einer Tastenerweiterung oder eines externen Netzteils

- 1 Steckplatz für UnTangler-Montage im Handapparat

10 fest programmierte Funktionstasten mit folgenden Funktionen:

- Pfeiltasten, zum Vor- und Zurückblättern

- Set-Taste, zum Einleiten des Programmiermodus

- Telefonbuch, zum Aufruf des zentralen Telefonbuchs

- Wahlwiederholung, zum Wählen der zuletzt gewählten Rufnummern

- Lautsprecher, zum Aktivieren des Lautsprechers oder des Freisprechens mit LED-Signalisierung bei eingeschaltetem Lautsprecher

- Plus und Minus-Tasten, zum Steuern der Lautstärke

- Mail-Taste, zur Anzeige der Anruferliste oder Mailbox mit LED-Signalisierung

20 frei programmierbare Funktionstasten für bis zu 40 verschiedene Funktionen:

- Türöffner-Funktion, Leitungstasten, Interntasten, Durchsage, Konferenz, Makeln, Tag-/Nachtschaltung, Rufumleitung, Heranholen, Weckruf, Zielwahltasten, usw.

Optionale Erweiterungen

- Zusatztastenfeld mit LED-Unterstützung

- Digitaler Anrufbeantworter

- Steckernetzteil

Farbe:	schwarz, weiss oder silber
Zubehör:	Anschlussschnur mit RJ45-Stecker

Fabrikat:	AGFEO
Typ:	Systemtelefon ST 31

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

- Systemtelefon

Tischtelefon zum Anschluss an den internen ISDN-Bus einer AGFEO TK-Anlage

Leistungsumfang:

- bewegliches, grafisches und beleuchtetes Display mit Uhrzeit, Belegt- und Funktionsanzeige

- 9 fest programmierte Funktionstasten

- 3 kontextabhängige Funktionstasten

- 20 frei programmierbare Funktionstasten durch Doppelbelegung, davon 10 mit LED-Signalisierung

- 12-teilige Tastatur (Tasten 0-9, *,#)

- 1 Buchse für den Anschluss eines schnurlosen (nach DHSG Standard) oder schnurgebundenen Headsets

- 1 Buchse für den Anschluss einer Tastenerweiterung oder eines externen Netzteils

- 1 Steckplatz für UnTangler-Montage im Handapparat

10 fest programmierte Funktionstasten mit folgenden Funktionen:

- Pfeiltasten, zum Vor- und Zurückblättern

- Set-Taste, zum Einleiten des Programmiermodus

- Telefonbuch, zum Aufruf des zentralen Telefonbuchs

- Wahlwiederholung, zum Wählen der zuletzt gewählten Rufnummern

- Lautsprecher, zum Aktivieren des Lautsprechers oder des Freisprechens mit LED-Signalisierung bei eingeschaltetem Lautsprecher

- Plus und Minus-Tasten, zum Steuern der Lautstärke

- Mail-Taste, zur Anzeige der Anruferliste oder Mailbox mit LED-Signalisierung

20 frei programmierbare Funktionstasten für bis zu 40 verschiedene Funktionen:

- Türöffner-Funktion, Leitungstasten, Interntasten, Durchsage, Konferenz, Makeln, Tag-/Nachtschaltung, Rufumleitung, Heranholen, Weckruf, Zielwahltasten, usw.

Optionale Erweiterungen

- Zusatztastenfeld mit LED-Unterstützung

- Digitaler Anrufbeantworter

- Steckernetzteil

Farbe:	schwarz, weiss oder silber
Zubehör:	Anschlussschnur mit RJ45-Stecker

Fabrikat:	AGFEO
Typ:	Systemtelefon ST 40

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

- Systemtelefonerweiterung

Erweiterung für Systemtelefon mit 30 freiprogrammierbaren Funktionstasten jeweils mit LED-Unterstützung.

Ausbau

- 30 frei programmierbare Funktionstasten mit roter LED-Unterstützung für bis zu 40 verschiedene Funktionen:

- An einem Systemtelefon sind bis zu 4 Systemtelefonerweiterungen anschliessbar.

- Anschluss erfolgt mit RJ-45 Stecker

Funktionen der frei programmierbaren Funktionstasten:

- Türöffner-Funktion, Leitungstasten, Interntasten, Durchsage, Konferenz, Makeln, Tag-/Nachtschaltung, Rufumleitung, Heranholen, Weckruf, Zielwahltasten, usw.

Verwendbar an Systemtelefon ST 31 und ST 40

Farbe:	schwarz, weiss oder silber
Maße:	L:210,6 mm / B:125 mm / H:82 mm
Zubehör:	Anschlusskabel mit RJ45-Stecker
Fabrikat:	AGFEO 
Typ:	Systemtelefonerweiterung STE 40

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

- Anrufbeantwortermodul für Systemtelefon

Einsteckmodul für Systemtelefon ST 30 mit einer Aufnahmekapazität von bis zu 40 Minuten. Die Nachrichten bleiben auch bei einem Stromausfall erhalten. Für den Anrufbeantworter wird keine zusätzliche Stromversorgung benötigt.

Leistungsmerkmale

- Memofunktion, Mitschneiden von Gesprächen

- Aufnahmekapazität von bis zu 20 Minuten in höchster Qualität oder bis zu 40 Minuten in Standardqualität

- Speicher für bis zu 99 Nachrichten

- Bis zu 20 Minuten pro Nachricht

- Ein- und Ausschalten über Fernabfrage oder automatisiert über zentralen Timer

- Displayanzeige mit folgenden Informationen:
Anzahl der aufgenommenen Nachrichten, 
Rufnummer bzw. Name des Anrufers sofern im zentralem Telefonbuch vorhanden

- Aufnahme der Nachrichten jeweils mit Uhrzeit und Datum der Aufnahme, Dauer der Aufnahme, Rufnummer des gewählten Anschlusses

- Mithören von Nachrichten oder Übernahme von Anrufen auch von anderen Systemtelefonen möglich

- Weiterleitung eingegangener Nachrichten nach extern

- Fernabfrage

- Sparfunktion

Fabrikat:	AGFEO
Typ:	Anrufbeantwortermodul A-Modul 30

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

- Anrufbeantwortermodul für Systemtelefon

Einsteckmodul für Systemtelefon ST 40 mit einer Aufnahmekapazität von bis zu 40 Minuten. Die Nachrichten bleiben auch bei einem Stromausfall erhalten. Für den Anrufbeantworter wird keine zusätzliche Stromversorgung benötigt.

Leistungsmerkmale

- Memofunktion, Mitschneiden von Gesprächen

- Aufnahmekapazität von bis zu 20 Minuten in höchster Qualität oder bis zu 40 Minuten mit Audio-Kompression

- Speicher für bis zu 99 Nachrichten

- Bis zu 20 Minuten pro Nachricht

- Ein- und Ausschalten über Fernabfrage oder automatisiert über zentralen Timer

- Displayanzeige mit folgenden Informationen:
Anzahl der aufgenommenen Nachrichten, 
Rufnummer bzw. Name des Anrufers sofern im zentralem Telefonbuch vorhanden

- Aufnahme der Nachrichten jeweils mit Uhrzeit und Datum der Aufnahme, Dauer der Aufnahme, Rufnummer des gewählten Anschlusses

- Weiterleitung eingegangener Nachrichten nach extern

- Fernabfrage

- Sparfunktion

Fabrikat:	AGFEO
Typ:	Anrufbeantwortermodul A-Modul 40

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

- Modul zur Ansteuerung drahtloser Hör-Sprech-Garnituren für Systemtelefon

Einsteckmodul für Systemtelefon ST 30 mit einer Schnitstelle zur Steuerung von schnurlosen Headsets nach dem DHSG – Standard.

Leistungsmerkmale

- Ankommende Gespräche signalisieren

- Gespräch am Headset annehmen

- Gespräch am Headset beenden

Fabrikat:	AGFEO
Typ:	HS-Modul 30

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

- Headset

Schnurgebundenes Headset zum Betrieb an AGFEO Systemtelefonen ST 21, ST 31, ST 30 und ST 40

Leistungsumfang

- Überkopfbügel, Ohrring und Ohrhaken für verschiedene Trageformen

- geräuschunterdrückendes Mikrofon

Farbe:	schwarz
Fabrikat:	AGFEO 
Typ:	Headset 2100

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

- Headset

Schnurgebundenes Headset zum Betrieb an AGFEO Systemtelefonen ST 21, ST 31, ST 30 und ST 40

Leistungsumfang

- Überkopfbügel

- geräuschunterdrückendes Mikrofon

Farbe:	schwarz
Fabrikat:	AGFEO 
Typ:	Headset 2200

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

- DHSG Headset

Schnurloses Headset zum Betrieb an AGFEO Systemtelefon ST 40 oder ST 30 in Verbindung mit HS-Modul 30

Leistungsumfang

- 1 LED zur Online bzw. Gesprächsanzeige

- 3 fest programmierte Funktionstasten

- Akku mit bis zu 12 Stunden Gesprächszeit

- Akkuladezeit von 1,5 Stunden

- Überkopfbügel und Ohrhaken für verschiedene Trageformen

3 fest programmierte Funktionstasten mit folgenden Funktionen:

- Lautstärke (lauter/leiser)

- Gesprächsannahme- und beenden Taste sowie Stummschaltung

Farbe:	schwarz
Fabrikat:	AGFEO 
Typ:	Headset 9120

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

- DECT-Systemtelefon

Schnurloses Systemtelefon in DECT-Technik mit Display zum Betrieb am AGFEO DECT-Modul

Leistungsumfang

- 4-zeiliges beleuchtetes Display

- 1 rote LED

- 12-teilige Tastatur (Tasten 0-9, *,#)

- 9 fest programmierte Funktionstasten

- 10 frei programmierbare Funktionstasten

- 1 Buchse für den Anschluss eines Headsets

- Vibrationsalarm

- Automatische Anrufannahme

- Akku mit bis zu 120 Stunden Standby-Zeit oder 12 Stunden Gesprächszeit

- Zugriff auf das Anlageninterne Telefonbuch

- Belegtanzeige im aktiven Zustand

- Anrufliste

9 fest programmierte Funktionstasten mit folgenden Funktionen:

- Lautstärke (lauter/leiser)

- Programmier-Modus / Stop

- 2. Tastenebene

- Zurück-Blättern / Wahlwiederholung

- Vor-Blättern / Telefonbuch

- OK-Taste

- Rückfrage

- Hörertaste zum Abheben und Beenden von Gesprächen

10 frei programmierbare Funktionstasten für bis zu 40 verschiedene Funktionen:

- Türöffner-Funktion, Leitungstasten, Interntasten, Durchsage, Konferenz, Makeln, Tag-/Nachtschaltung, Rufumleitung, Heranholen, Weckruf, Zielwahltasten, usw.

Optionale Erweiterungen

- Zusatztastenfeld mit LED-Unterstützung

Farbe:	schwarz
Zubehör:	Akku und Ladeschale

Fabrikat:	AGFEO 
Typ:	Systemtelefon DECT 30

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

- DECT-Systemtelefon

Schnurloses Systemtelefon in DECT-Technik mit Display zum Betrieb am AGFEO DECT-Modul

Leistungsumfang

- Grafisches Farb-Display

- 1 rote LED

- 12-teilige Tastatur (Tasten 0-9, *,#)

- 12 fest programmierte Funktionstasten

- 10 frei programmierbare Funktionstasten

- Akku mit bis zu 100 Stunden Standby-Zeit oder 10 Stunden Gesprächszeit

- Zugriff auf das Anlageninterne Telefonbuch

- Anrufliste

12 fest programmierte Funktionstasten mit folgenden Funktionen:

- Rückfrage

- INT

- Telefonbuch

- Anrufliste

- Hoch-/Runter-Blättern

- OK-Taste

- Löschen-Taste

- 2 Soft Keys

- Hörertaste zum Abheben und Beenden von Gesprächen

10 frei programmierbare Funktionstasten für bis zu 40 verschiedene Funktionen:

- Türöffner-Funktion, Tag-/Nachtschaltung, Rufumleitung, Weckruf, usw.

Farbe:	grau-silber
Zubehör:	Akku und Ladeschale

Fabrikat:	AGFEO 
Typ:	Systemtelefon DECT 40

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

- DECT-SystemHeadset

Schnurloses Systemheadset zum Betrieb an AGFEO DECT S0-Basis plus

Leistungsumfang

- 1 LED zur Online bzw. Gesprächsanzeige

- 3 fest programmierte Funktionstasten

- Akku mit bis zu 12 Stunden Gesprächszeit

- Akkuladezeit von 1,5 Stunden

- Überkopfbügel und Ohrhaken für verschiedene Trageformen

3 fest programmierte Funktionstasten mit folgenden Funktionen:

- Lautstärke (lauter/leiser)

- Gesprächsannahme- und beenden Taste sowie Stummschaltung

Farbe:	schwarz
Fabrikat:	AGFEO 
Typ:	Systemheadset 9120

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

- DECT S0-Basis plus

DECT Sende-/Empfangseinheit zum Anschluss an ein bis zwei interne ISDN-Busse von div. AGFEO TK-Anlagen.

Anschluss von bis zu 8 DECT 40 SystemHandy oder 8 DECT 30 SystemHandy oder SystemHeadset 9120 oder DECT GAP Teilnehmern. Bis zu 4 Gespräche gleichzeitig möglich.

Maße:	H:14,2 cm x B:18,4cm x T:4,1cm

Fabrikat:	AGFEO
Typ:	DECT S0-Basis plus

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

- Repeater 2-Kanal

Repeater zur Reichweitenvergrößerung in Verbindung mit AGFEO DECT S0-Basis plus. Im Empfangsradius des Repeaters sind bis zu 2 Gespräche gleichzeitig möglich.

Maße:	H:10cm x B:10cm x T:4,2cm

Fabrikat:	AGFEO
Typ:	Repeater 2-Kanal

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

- Repeater 4 Kanal

Repeater zur Reichweitenvergrößerung in Verbindung mit AGFEO DECT S0-Basis plus. Im Empfangsradius des Repeaters sind bis zu 4 Gespräche gleichzeitig möglich.

Maße:	H:10cm x B:10cm x T:4,2cm

Fabrikat:	AGFEO
Typ:	Repeater 4-Kanal

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

- Bewegungsmelder Passiv-Infrarot (PIR)

Passiv-Infrarotmelder mit Fresneloptik verwendbar in Verbindung mit Funkmodul Standard.

Leistungsumfang

- Erfassungsbereich 12m bei 90°

- 1 LED (Farbe rot) für Funktios- und Gehtest

Optionale Erweiterungen

- Winkel für Eckmontage

Farbe:	weiss
Maße:	H:15,5cm x B:5,8cm x T:4,4cm
Gewicht:	0,085 kg
Schutzart nach IEC:	IP 42

Fabrikat:	AGFEO
Typ:	Bewegungsmelder

komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

- Türkontakt

Türkontakt mit 3 Reedkontakten verwendbar in Verbindung mit Funkmodul Standard.

Leistungsumfang

- Türkontakt mit 3 Reedkontakten

- 1 Magnet

Optionale Erweiterungen:

- Ersatzmagnete

Farbe:	weiss
Maße:	H:12,6cm x B:5,8cm x T:2,0cm
Gewicht:	0,080 kg
Schutzart nach IEC:	IP 31

Fabrikat:	AGFEO
Typ:	Türkontakt

komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

- Ein / Aus Schalter

Mit Eingängen für verdrahtete Komponenten (z.B. Magnetkontakte, Schließblechkontakte) und potentialfreien Relaisausgängen für beliebige Steuer- und Schaltfunktionen (z.B. Garagentorsteuerung, Lichtsteuerung). Schalter verwendbar in Verbindung mit Funkmodul Standard.

Leistungsumfang

- 2 Eingänge verwendbar als Ruhe- oder Arbeitskontakt

- 2 potentialfreie Relais (40 VDC, 1 A, 30 W)

Farbe:	weiss
Maße:	H:12,6cm x B:5,8cm x T:2,4cm
Gewicht:	0,075 kg
Schutzart nach IEC:	IP 42

Fabrikat:	AGFEO
Typ:	Ein/Aus Schalter

komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

- Glasbruchmelder

Akustischer Glasbruchmelder verwendbar in Verbindung mit Funkmodul Standard.

Leistungsumfang

- Überwachungsradius 4-8m einstellbar

- 1 LED (Farbe rot) für Funktios- und Gehtest

Farbe:	weiss
Maße:	H:12,6cm x B:5,8cm x T:2,3cm
Gewicht:	0,060 kg
Schutzart nach IEC:	IP 31

Fabrikat:	AGFEO
Typ:	Glasbruchmelder

komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

- Rauchmelder

Rauchmelder verwendbar in Verbindung mit Funkmodul Rund. Melder mit optischer Rauchpartikelmessung.

Leistungsumfang

- Alarmschwelle bei 2,5%/m Rauchpartikelanteil

- 1 LED (Farbe rot) für Funktios- und Gehtest

Farbe:	weiss
Maße:	H:10,0cm x B:10,0cm x T:4,2cm
Gewicht:	0,085 kg
Schutzart nach IEC:	IP 44

Fabrikat:	AGFEO
Typ:	Rauchmelder

komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

- Innensirene

Sirene für den Innenbereich verwendbar in Verbindung mit Funkmodul Standard.

Leistungsumfang

- Lautstärke 80 db in 3m Entfernung

- 1 LED (Farbe rot) für Funktios- und Gehtest

Farbe:	weiss
Maße:	H:12,6cm x B:5,8cm x T:3,0cm
Gewicht:	0,060 kg
Schutzart nach IEC:	IP 31

Fabrikat:	AGFEO
Typ:	Innensirene

komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

- Außensirene

Wetterfeste Außensirene mit integriertem Funkmodul.

Leistungsumfang

- Lautstärke 100 db in 3m Entfernung

- Blitzleuchte zusammen oder getrennt schaltbar

Farbe:	weiss
Maße:	H:32,3cm x B:24,0cm x T:9,7cm
Gewicht:	2,6 kg
Schutzart nach IEC:	IP 34

Fabrikat:	AGFEO
Typ:	Außensirene

komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

- Funkfernbedienung

Fernbedienung zur Steuerung von Anlagenfunktionen oder anderen Komponenten.

Leistungsumfang

- Unidirektionale Steuerung

- 3 LEDs

- 4-stelliger PIN-Code programmierbar

- 7 fest programmierte Funktionstasten

Farbe:	grau/blau
Maße:	H:8,3cm x B:4,0cm x T:7,0cm
Gewicht:	0,025 kg
Schutzart nach IEC:	IP 55

Fabrikat:	AGFEO
Typ:	Außensirene

komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

- Funkmodul

Funkmodul zur Adressierung der Komponenten an einem Wireless-Alarm-Controller.

Leistungsumfang

- Bidirektionales Funkmodul

- Trägerfrequenz 868,3 MHz

- Integrierter Router bzw. Repeater

- Dynamische Routensuche mittels "Easy Routing"

- Sabotagekontakt

Optionale Erweiterungen

- Innensirene

- Glasbruchmelder

- Ein/Aus Schalter

- Türkontakt

- Bewegungsmelder

- Winkel für Eckmontage

Farbe:	grau
Maße:	H:9,2cm x B:6,8cm x T:3,2cm
Gewicht:	0,145 kg
Schutzart nach IEC:	IP 31

Fabrikat:	AGFEO
Typ:	Funkmodul Standard

komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

- Funkmodul

Funkmodul zur Adressierung der Komponenten an einem Wireless-Alarm-Controller.

Leistungsumfang

- Bidirektionales Funkmodul

- Trägerfrequenz 868,3 MHz

- Integrierter Router bzw. Repeater

- Dynamische Routensuche mittels "Easy Routing"

- Sabotagekontakt

Optionale Erweiterungen:

- Rauchmelder

Farbe:	grau
Maße:	H:10,3cm x B:10,3cm x T:4,0cm
Gewicht:	0,165 kg
Schutzart nach IEC:	IP 31

Fabrikat:	AGFEO
Typ:	Funkmodul Rund

komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

- Wireless Alarm Controller

Funk- und Meldesystem mit Schnittstelle zur Anbindung an TK-Anlagen und zur Adressierung von Funkkomponenten im 868,3 MHz Bereich.

Ausbau

- 1 x RS-232 Schnittstelle über 9pol. Sub-D Stecker für Verbindung zur TK-Anlage.

- 1 x RS-232 Schnittstelle über 9pol. Sub-D Buchse für PC- oder Druckeranschluss. Bei Anschluss an den PC mit folgenden Funktionen:
Systemkonfiguration und Konfiguration des Telefonbuches, Auslesen von Gebührendaten, Download neuer Firmware, CTI-Software, TAPI-Schnittstelle, Least-Cost-Routing und Timersteuerung.

- 5 LEDs zur Funktions- und Statusanzeige

- 1 x Piezo-Summer

- 2 x Schaltkontakte

- 2 x Sensorkontakte

- 1 x Batteriefach für Backup

Leistungsumfang

- bis zu 53 Ein- und Ausgänge steuerbar

- Bidirektionales Funkmodul

- Interne oder externe Alarmierung bei Auslösen eines Ereignisses

- Trägerfrequenz 868,3 MHz

Maße:	H:18,4cm x B:14,2cm x T:4,0cm
Gewicht:	0,460 kg

Fabrikat:	AGFEO
Typ:	Wireless Alarm Controller (WAC)

komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

- Türsprechstelle

Türsprechstelle mit 1-2 Klingeltastern für den analogen Nebenstellenanschluss.

Leistungsumfang

- Modulaufsatz für 1 oder 2 Klingeltaster

- Beleuchtestes Beschriftungsfeld

- 2 Relais für Türöffner und –klingel

- Montagematerial für Auf- oder Unterputzmontage

- Anschluss für externe Spannungsversorgung

Optionale Erweiterungen

- Steckernetzteil

Farbe:	weiß oder silber
Maße:	Torstellenblende 
	B:104 x H:234 x T:17 mm
	Aufputzrahmen 
	B:100,3 x H:230,3 x T:28 mm
	Unterputzgehäuse 
	B:79,2 x H:206 x T:41,9 mm
Gewicht:	0,486 kg
Schutzart nach IEC:	IP 53

Fabrikat:	AGFEO
Typ:	TFE 2

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten

- Türsprechstelle

Türsprechstelle mit 3-4 Klingeltastern für den analogen Nebenstellenanschluss.

Leistungsumfang

- Modulaufsatz für 3 oder 4 Klingeltaster

- Beleuchtestes Beschriftungsfeld

- 1 Relais für Türöffner

- Montagematerial für Auf- oder Unterputzmontage

- Anschluss für externe Spannungsversorgung

Optionale Erweiterungen

- Steckernetzteil

Farbe:	weiß oder silber
Maße:	Torstellenblende 
	B:104 x H:234 x T:17 mm
	Aufputzrahmen 
	B:100,3 x H:230,3 x T:28 mm
	Unterputzgehäuse 
	B:79,2 x H:206 x T:41,9 mm
Gewicht:	0,486 kg
Schutzart nach IEC:	IP 53

Fabrikat:	AGFEO
Typ:	TFE 4

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten